| 工程项目清单汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：云安区石城屠宰场屠宰规范整改及场外道路修缮项目 |  | 标段：云安区石城屠宰场屠宰规范整改及场外道路修缮项目 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元） |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |
| 1.1 | 建筑工程 |  |  |
| 1.1.1 | 建筑工程 |  |  |
| 1.1.2 | 市政 |  |  |
| 1.2 | 安装工程 |  |  |
| 1.2.1 | 给排水 |  |  |
| 1.2.2 | 氧化塘 |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 安全生产措施费 |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |
| 3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 |  |  |
| 5 | 税前工程造价 |  |  |
| 6 | 增值税 |  |  |
| 7 | 合 计 |  |  |

| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：云安区石城屠宰场屠宰规范整改及场外道路修缮项目 |  |  | 标段：云安区石城屠宰场屠宰规范整改及场外道路修缮项目 |  |  |  | 第 1 页 共 43 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 模板工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | 010505001001 | 垫层模板 |  | 1.基础类型:基础垫层模板 | m2 | 4.4 |  |  |  |
| 130 | 010505002001 | 基础模板 |  | 1.基础类型:独立基础模板 | m2 | 10.54 |  |  |  |
| 131 | 010505002002 | 基础模板 |  | 1.基础类型:满堂基础模板 | m2 | 97.78 |  |  |  |
| 132 | 010505005001 | 墙面模板 |  | 1.基础类型:直形墙模板 | m2 | 10.2 |  |  |  |
| 133 | 010505017001 | 电缆沟、地沟模板 |  | 1.构件名称:排水沟模板 | m2 | 2.58 |  |  |  |
| 134 | 010505012001 | 圈梁模板 |  | 1.基础类型:倒盖板地梁模板 | m2 | 22.32 |  |  |  |
|  |  | 新增（局部建设）JZ-42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 010401002001 | 实心砖墙 |  | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10实心烧结砖 2.墙体厚度:240mm | m3 | 9.82 |  |  |  |
| 113 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.基层类型、部位:围挡 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 55.78 |  |  |  |
|  |  | 土方回填及其他建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 010501001001 | 基础垫层 |  | 1.厚度:100mm 2.材料品种、强度要求、配比:C30混凝土 | m3 | 0.23 |  |  |  |
| 115 | 010502004001 | 设备基础 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.厚度:300mm | m3 | 0.59 |  |  |  |
| 116 | 010102001001 | 挖基坑土方 |  | 1.土类别:综合考虑 2.开挖深度:2m以内 | m3 | 1.88 |  |  |  |
| 117 | 010102007001 | 回填方 |  | 1.材料品种:原土回填 | m3 | 1.06 |  |  |  |
| 118 | 010103002001 | 余方弃置 |  | 1.土石类别:土方 2.废土运距:综合考虑 | m3 | 0.66 |  |  |  |
| 119 | 010608001001 | 钢构件制作 |  | 1.钢材品种、规格:200×110×4mm镀锌方管，50×50×2mm镀锌方管 | t | 0.335 |  |  |  |
| 120 | 010605003005 | 钢屋面板 |  | 1.钢板(复合板)型号、厚度:2mm镀锌顶面板 | m2 | 3.86 |  |  |  |
| 121 | 011402003001 | 金属面油漆 |  | 1.油漆品种、遍数或厚度:银色氟碳漆饰面，两遍 | m2 | 12.77 |  |  |  |
| 122 | 010506025001 | 预埋铁件 |  | 1.钢材种类:镀锌钢板 2.规格:500×400×2mm | t | 0.006 |  |  |  |
|  |  | 急宰间、隔离舍 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 急宰间、隔离舍 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 070101049001 | 人工单项拆除 整体面层 |  | 1.工作内容:人工拆除水泥路面 2.厚度:50mm 3.废料运距:综合考虑 | m2 | 9 |  |  |  |
| 96 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 |  | 1.构件名称:机械凿除水泥地面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:50mm 3.废料运距:综合考虑 | m3 | 0.36 |  |  |  |
| 97 | 010102002001 | 挖沟槽土方 |  | 1.开挖方式:人工开挖土方 2.开挖深度:2m以内 | m3 | 2.25 |  |  |  |
| 98 | 010102002002 | 挖沟槽土方 |  | 1.开挖方式:机械开挖土方 2.开挖深度:2m以内 | m3 | 14.79 |  |  |  |
| 99 | 010103002002 | 余方弃置 |  | 1.土石类别:土方 2.废料运距:综合考虑 | m3 | 17.04 |  |  |  |
| 100 | 011503002001 | 不带扶手的栏杆、栏板 |  | 1.名称:304不锈钢围栏 2.栏杆(板)材料种类、规格:304不锈钢方管50×50×2.5mm、304不锈钢方管25×25×2.5mm、304不锈钢方管立柱50×50×2.5mm | m | 58.35 |  |  |  |
| 101 | 010502001001 | 独立基础 |  | 1.部位:304不锈钢围栏 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 | m3 | 0.39 |  |  |  |
| 102 | 010506025002 | 预埋铁件 |  | 1.钢材种类:150×150×8mm钢板、4φ10锚筋 L=150mm | t | 0.052 |  |  |  |
| 103 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 |  | 1.门类型:不锈钢门 2.框、扇材质:304不锈钢方管50×50×2.5mm、304不锈钢方管25×25×2.5mm | m2 | 9.31 |  |  |  |
| 104 | 010401010001 | 砖地沟、明沟 |  | 1.砖品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌MU10实心烧结砖 2.沟截面尺寸:500×500mm 3.垫层材料种类、厚度:50mm厚C30混凝土垫层 4.抹灰厚度、砂浆强度等级:20mm厚1:2.5水泥砂浆抹面 | m | 55.34 |  |  |  |
| 105 | 010502030001 | 地坪 |  | 1.名称:消毒池 2.垫层材料种类、厚度:50mm石屑垫层 3.混凝土种类:50厚C30混凝土 4.抹灰厚度、砂浆强度等级:20mm厚1:2.5水泥砂浆抹面 | m2 | 9 |  |  |  |
| 106 | 010503015001 | 盖板、井圈 |  | 1.构件名称:不锈钢排水盖板 2.构件尺寸、型号或体积:500×300×30 | m | 3.2 |  |  |  |
| 107 | 010501001002 | 基础垫层 |  | 1.厚度:50mm 2.材料品种、强度要求、配比:石屑 | m3 | 0.0885 |  |  |  |
| 108 | 010502027001 | 电缆沟、地沟 |  | 1.沟截面净空尺寸:500×460mm 2.底板混凝土种类、强度等级、厚度:C30混凝土 3.沟壁混凝土种类、强度等级、厚度:C30混凝土 | m | 3 |  |  |  |
| 109 | 010401002002 | 实心砖墙 |  | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2.墙体厚度:180mm | m3 | 0.9747 |  |  |  |
| 110 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.各层厚度、材料种类及强度等级:15mm+5mm厚1:2.5水泥防水砂浆 | m2 | 5.42 |  |  |  |
| 111 | 011203003001 | 块料墙、柱面 |  | 1.底层厚度、砂浆配合比:15mm1:2.5水泥砂浆（内掺3%聚合物防水剂），分层压实抹平，5mm厚1:2建筑水泥砂浆（内掺3%聚合物防水剂） 2.面层材料品种、规格:灰色大理石瓷砖300×600×10 | m2 | 6.71 |  |  |  |
|  |  | 急宰平台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 010102007002 | 回填方 |  | 1.材料品种:碎石 2.厚度:230mm | m3 | 3.22 |  |  |  |
| 87 | 010501002001 | 楼地面垫层 |  | 1.厚度:100厚 2.材料品种、强度要求、配比:石屑垫层 | m3 | 1.6 |  |  |  |
| 88 | 010502030002 | 地坪 |  | 1.面层厚度:100mm厚 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C25 | m2 | 15.49 |  |  |  |
| 89 | 011102003001 | 块料楼地面 |  | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2 5水泥防水砂浆批荡 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:10厚1:2 水泥砂浆(加建筑胶)结合层 3.面层材料品种、规格:300×600×10灰白色釉面地砖 | m2 | 2.76 |  |  |  |
| 90 | 011102003002 | 块料楼地面 |  | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3水泥砂浆找平层(兼作找坡) 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:3千硬性水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格:300×600×10灰白色釉面地砖 | m2 | 13.64 |  |  |  |
| 91 | 010401008001 | 零星砌砖 |  | 1.零星砌砖名称、部位:平台零星砖砌 2.砖品种、规格、强度等级:MU10砖 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 | m3 | 0.04 |  |  |  |
| 92 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 |  | 1.面层厚度、砂浆种类及强度等级:30厚1:2 5水泥砂浆抹面(画出凹凸防滑纹道） | m2 | 1.6 |  |  |  |
| 93 | 011203003002 | 块料墙、柱面 |  | 1.底层厚度、砂浆配合比:15mm1:2.5水泥砂浆，分层压实抹平，5mm厚1:2建筑水泥砂浆（内掺3%聚合物防水剂） 2.面层材料品种、规格:灰白色釉面瓷砖300×600×10 | m2 | 74.37 |  |  |  |
| 94 | 010506014001 | 现浇混凝土地坪钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 0.036 |  |  |  |
|  |  | 屠宰间、待宰间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 屠宰间、待宰间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 011507003001 | 定制活动卸货平台 |  | 1.名称:活动卸货平台 2.尺寸:8000×2100×300mm 3.材料种类、规格:80×80×2mm不锈钢方管、2mm304不锈钢板、聚氨酯成品轮子 | 个 | 2 |  |  |  |
| 45 | 011507003002 | 定制活动式不锈钢工作台 |  | 1.名称:不锈钢工作台 2.尺寸:2000×1200×800mm 3.材料种类、规格:50×50×2mm不锈钢方管、2mm304不锈钢板 | 个 | 2 |  |  |  |
| 46 | 011615001001 | 开孔(打洞) |  | 1.名称:人工拆凿砖墙洞口 2.打洞部位材质:砖墙 3.洞尺寸:1200×600mm 4.废料运距:综合考虑 | 个 | 2 |  |  |  |
| 47 | 011605001001 | 平面块料拆除 |  | 1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:地面砖 3.拆除厚度:57mm 4.废料运距:综合考虑 | m2 | 6.42 |  |  |  |
| 48 | 011602001002 | 混凝土构件拆除 |  | 1.构件名称:拆凿混凝土地面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:200mm 3.废料运距:综合考虑 | m3 | 2.57 |  |  |  |
| 49 | 011601001001 | 砖砌体拆除 |  | 1.砌体名称:拆凿砖砌台阶 2.废料运距:综合考虑 | m3 | 3.3 |  |  |  |
| 50 | 010102002003 | 挖沟槽土方 |  | 1.工作内容:机械挖土 2.土类别:综合考虑 3.开挖深度:2m以内 | m3 | 2.28 |  |  |  |
| 51 | 010102002004 | 挖沟槽土方 |  | 1.工作内容:人工挖土 2.土类别:综合考虑 3.开挖深度:2m以内 | m3 | 5.04 |  |  |  |
| 52 | 010103002003 | 余方弃置 |  | 1.土石类别:土方 2.废料运距:综合考虑 | m3 | 7.32 |  |  |  |
| 53 | 010402001001 | 砌块墙 |  | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 2.墙体厚度:180mm 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 | m3 | 20.14 |  |  |  |
| 54 | 010401002003 | 实心砖墙 |  | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2.墙体厚度:180mm 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 | m3 | 1.36 |  |  |  |
| 55 | 011203003003 | 块料墙、柱面 |  | 1.粘结层厚度、砂浆配合比:10厚1:3水泥砂浆粘结层 2.面层材料品种、规格:白色大理石瓷砖300×600×10 3.底层厚度、砂浆配合比:20厚 1:3水泥砂浆，挂玻璃纤维网分层压实抹平 | m2 | 218.55 |  |  |  |
| 56 | 011201001003 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.各层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1:2.5水泥砂浆抹平，挂玻璃纤维网分层抹平 | m2 | 51.42 |  |  |  |
| 57 | 010401002004 | 实心砖墙 |  | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2.墙体厚度:120mm 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 | m3 | 1.35 |  |  |  |
| 58 | 010802001002 | 金属(塑钢)门 |  | 1.门类型:镀锌方管双开门 2.框、扇材质:40×40×2镀锌方管 3.五金种类、规格:含门把、门锁 4.详见大样DYT-30 | m2 | 5.28 |  |  |  |
| 59 | 010502001002 | 独立基础 |  | 1.名称:镀锌方管门基础 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土种类:商品混凝土 | m3 | 0.14 |  |  |  |
| 60 | 010802001003 | 金属(塑钢)门 |  | 1.门洞口尺寸:1200×1100mm 2.门类型:镀锌方管单开门 3.框、扇材质:40×40×2镀锌方管 4.五金种类、规格:含门把、门锁 5.详见大样DYT-28 | m2 | 56.44 |  |  |  |
| 61 | 010502032001 | 台阶 |  | 1.名称:砖砌台阶 2.砖品种、规格、强度等级:MU10砖 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.垫层材料种类、厚度:100mm厚C30混凝土垫层 | m2 | 4.25 |  |  |  |
| 62 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 |  | 1.部位:台阶面层 2.面层厚度、砂浆种类及强度等级:20厚1:2 5水泥砂浆抹面 | m2 | 4.25 |  |  |  |
| 63 | 011207002001 | 轻质隔断 |  | 1.隔墙材料品种、规格:100mm厚聚氨酯彩钢板隔墙 | m2 | 62.3 |  |  |  |
| 64 | 010802002001 | 彩板门 |  | 1.门洞口尺寸:1000×2100mm 2.框、扇材质:彩钢板 | m2 | 6.3 |  |  |  |
| 65 | 010502010001 | 钢筋混凝土墙 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.墙体厚度:200mm | m3 | 1.02 |  |  |  |
| 66 | 010506004001 | 现浇混凝土墙钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 φ10内 | t | 0.023 |  |  |  |
| 67 | 011207003001 | 成品隔断 |  | 1.隔断材料品种、规格:12厘钢化玻璃 2.框架品种、规格:50×50×2mm不锈钢框架 | m2 | 6.12 |  |  |  |
| 68 | 011201001004 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.各层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1:25水泥砂浆 | m2 | 27.73 |  |  |  |
| 69 | 010401008002 | 零星砌砖 |  | 1.零星砌砖名称、部位:砖封口、坡面 2.砖品种、规格、强度等级:MU10砖 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 | m3 | 0.07 |  |  |  |
| 70 | 010502022001 | 圈梁 |  | 1.名称:倒盖板地梁 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 | m3 | 2.04 |  |  |  |
| 71 | 011503002002 | 不带扶手的栏杆、栏板 |  | 1.名称:镀锌方管围栏 2.栏杆(板)材料种类、规格:镀锌方管50×50×2mm、镀锌方管40×40×1.2mm | m | 8.28 |  |  |  |
| 72 | 011402003002 | 金属面油漆 |  | 1.油漆品种、遍数或厚度:涂2层环氧富锌底漆、1层板氟碳面漆 | m2 | 0.68 |  |  |  |
| 73 | 010502002001 | 条形基础 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:镀锌方管围栏基础底座 | m3 | 0.37 |  |  |  |
| 74 | 010506025003 | 预埋铁件 |  | 1.钢材种类:150×150×8mm钢板，4φ10锚筋 L=150mm | t | 0.011 |  |  |  |
| 75 | 010502030003 | 地坪 |  | 1.名称:地坪硬度化 2.面层厚度:50mm 3.混凝土强度等级:C25混凝土 | m2 | 62.81 |  |  |  |
| 76 | 010502030004 | 地坪 |  | 1.名称:新建坡面 2.垫层材料种类、厚度:100mm厚8:2级配砂石 3.面层厚度:30mm厚 4.混凝土强度等级:C25混凝土 | m2 | 5.43 |  |  |  |
| 77 | 011502001001 | 成品装饰线条 |  | 1.线条材料品种、规格:不锈钢威压钢丝φ20 | m | 450 |  |  |  |
| 78 | 011503002003 | 不带扶手的栏杆、栏板 |  | 1.名称:304不锈钢围栏 2.栏杆(板)材料种类、规格:304不锈钢方管50×50×2.5mm、304不锈钢方管25×25×2.5mm、304不锈钢方管立柱50×50×2.5mm | m | 6.5 |  |  |  |
| 79 | 010502001003 | 独立基础 |  | 1.部位:304不锈钢围栏 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 | m3 | 0.05 |  |  |  |
| 80 | 010506025004 | 预埋铁件 |  | 1.钢材种类:150×150×8mm钢板、4φ10锚筋 L=150mm | t | 0.007 |  |  |  |
| 81 | 010802001004 | 金属(塑钢)门 |  | 1.门类型:不锈钢门 2.框、扇材质:304不锈钢方管50×50×2.5mm、304不锈钢方管25×25×2.5mm 3.详见大样DYT-08 | m2 | 1.71 |  |  |  |
| 82 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 |  | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面板材料品种、规格:600×600×1.2铝扣板 | m2 | 136.92 |  |  |  |
| 83 | 011403001001 | 抹灰面油漆 |  | 1.基层类型:天棚面 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆一底两面 | m2 | 2525.13 |  |  |  |
| 84 | 011403001002 | 抹灰面油漆 |  | 1.基层类型:墙面 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆一底两面 | m2 | 349.99 |  |  |  |
| 85 | 011403003001 | 刮腻子 |  | 1.基层类型:墙面 2.腻子种类:普通腻子 3.刮腻子遍数:2遍 | m2 | 154 |  |  |  |
|  |  | 砖砌框架冷水池底座 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 010401008003 | 零星砌砖 |  | 1.零星砌砖名称、部位:新砌砖框架冷水池 2.砖品种、规格、强度等级:MU10砖 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 | m3 | 3.13 |  |  |  |
| 40 | 011203003004 | 块料墙、柱面 |  | 1.底层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆粘结层 2.面层材料品种、规格:白色大理石瓷砖300×60×10 | m2 | 12.71 |  |  |  |
| 41 | 011101001003 | 水泥砂浆楼地面 |  | 1.面层厚度、砂浆种类及强度等级:20mm厚1:2.5水泥砂浆抹面 | m2 | 11.44 |  |  |  |
| 42 | 011201001005 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.基层类型、部位:斜坡 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 10.56 |  |  |  |
| 43 | 040103002001 | 一般回填方 |  | 1.材料品种、规格:石屑 2.厚度:600mm | m3 | 3.12 |  |  |  |
|  |  | 地磅 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 010102001002 | 挖基坑土方 |  | 1.土类别:综合考虑 2.开挖深度:2m以内 3.开挖方式:人机配合开挖 | m3 | 47.71 |  |  |  |
| 31 | 010102007003 | 回填方 |  | 1.密实度:满足设计规范要求 | m3 | 6.79 |  |  |  |
| 32 | 010103002004 | 余方弃置 |  | 1.土石类别:土方 2.废料运距:综合考虑 | m3 | 39.9 |  |  |  |
| 33 | 010501001003 | 基础垫层 |  | 1.厚度:100mm 2.材料品种、强度要求、配比:碎石 | m3 | 5.96 |  |  |  |
| 34 | 010501001004 | 基础垫层 |  | 1.厚度:100mm 2.材料品种、强度要求、配比:C30混凝土 | m3 | 5.96 |  |  |  |
| 35 | 010502004002 | 设备基础 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 36.85 |  |  |  |
| 36 | 010502031001 | 坡道 |  | 1.名称:地磅坡位 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 | m2 | 44.2 |  |  |  |
| 37 | 010506001001 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 0.824 |  |  |  |
| 38 | 010506001002 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 | t | 0.119 |  |  |  |
|  |  | 4#厨房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 011605001002 | 平面块料拆除 |  | 1.工作内容:拆除瓷砖地面及基层 2.厚度:30mm 3.废料运距:综合考虑 | m2 | 8.22 |  |  |  |
| 24 | 010102002005 | 挖沟槽土方 |  | 1.土类别:综合考虑 2.开挖深度:2m以内 3.开挖方式:人机配合开挖 | m3 | 2.89 |  |  |  |
| 25 | 010103002005 | 余方弃置 |  | 1.土石类别:土方 2.废料运距:综合考虑 | m3 | 2.89 |  |  |  |
| 26 | 010401008004 | 零星砌砖 |  | 1.零星砌砖名称、部位:隔渣池 2.砖品种、规格、强度等级:MU10砖 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 | m3 | 0.35 |  |  |  |
| 27 | 011615001002 | 开孔(打洞) |  | 1.打洞部位材质:砖墙 2.洞尺寸:500×500 3.废料运距:综合考虑 | 个 | 1 |  |  |  |
| 28 | 010401010002 | 砖地沟、明沟 |  | 1.砖品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌MU10砖 2.垫层材料种类、厚度:50mm厚石粉砂垫层 3.底板混凝土种类、强度等级及厚度:50mm厚1:3水泥砂浆 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 5.面层材料品种、规格:三面300×600×10抛光瓷砖 6.结合层厚度、材料种类及强度等级:15mm1:2.5水泥砂浆，分层压实抹平，5mm厚1:2建筑水泥砂浆（内掺3%聚合物防水剂） | m | 14.04 |  |  |  |
| 29 | 040402017001 | 沟道盖板 |  | 1.材质:304不锈钢排水沟盖板 2.规格尺寸:300×1000×25mm | m | 14.04 |  |  |  |
|  |  | 水泵房底座 JZ-06、JZ-41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | 010102001003 | 挖基坑土方 |  | 1.土类别:综合考虑 2.开挖深度:2m以内 | m3 | 10 |  |  |  |
| 136 | 010102007004 | 回填方 |  | 1.材料品种:原土回填 | m3 | 0.7 |  |  |  |
| 137 | 010103002006 | 余方弃置 |  | 1.土石类别:土方 2.废料运距:综合考虑 | m3 | 9.2 |  |  |  |
| 138 | 010501001005 | 基础垫层 |  | 1.厚度:100mm 2.材料品种、强度要求、配比:C30混凝土 | m3 | 4 |  |  |  |
| 139 | 010502003001 | 筏形基础 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.厚度:400mm | m3 | 14.6 |  |  |  |
| 140 | 010506001003 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 0.423 |  |  |  |
| 141 | 010603003001 | 钢管柱 |  | 1.钢材品种、规格:镀锌方管100×100×2.5 | t | 0.266 |  |  |  |
| 142 | 010606003001 | 钢墙架 |  | 1.钢材品种、规格:镀锌方管60×40×1.5 | t | 0.408 |  |  |  |
| 143 | 010607002001 | 钢支撑、钢拉条 |  | 1.钢材品种、规格:镀锌方管60×40×1.5 | t | 0.424 |  |  |  |
| 144 | 011207001001 | 轻质隔墙 |  | 1.隔板材料品种、规格:50mm聚氨酯隔墙板 | m2 | 78.88 |  |  |  |
| 145 | 010605003001 | 钢屋面板 |  | 1.钢板(复合板)型号、厚度:彩钢板，1.2mm | m2 | 40 |  |  |  |
| 146 | 010802002002 | 彩板门 |  | 1.门洞口尺寸:900×2100mm 2.框、扇材质:彩钢板 | m2 | 3.78 |  |  |  |
| 147 | 010807001001 | 金属(塑钢)窗 |  | 1.窗洞口尺寸:800×1000mm 2.窗类型:平开窗 3.框、扇材质及规格:铝合金 4.玻璃品种、厚度:6mm厚白玻 | m2 | 3.2 |  |  |  |
|  |  | 4#楼 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 首层 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 010809001001 | 窗台板 |  | 1.粘结层材质、厚度:20厚1:2.5水泥砂浆 2.窗台板材质、规格:25厚黑色花岗岩 | m2 | 1.28 |  |  |  |
| 15 | 010807001002 | 金属(塑钢)窗 |  | 1.窗类型:固定窗 2.框、扇材质及规格:铝合金框 3.玻璃品种、厚度:10厚钢化玻璃 | m2 | 7.68 |  |  |  |
| 16 | 010807001003 | 金属(塑钢)窗 |  | 1.窗类型:推拉窗 2.框、扇材质及规格:铝合金框 3.玻璃品种、厚度:10厚钢化玻璃 | m2 | 3.84 |  |  |  |
| 17 | 011207003002 | 成品隔断 |  | 1.隔断材料品种、规格:12厚钢化玻璃 2.配件品种、规格:1.2厚不锈钢框 | m2 | 20.01 |  |  |  |
| 18 | 011302002001 | 跌级吊顶天棚 |  | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:9mm阻燃板 3.面板材料品种、规格:10mm泰山石膏板 | m2 | 133.18 |  |  |  |
| 19 | 011403003002 | 刮腻子 |  | 1.刮腻子遍数:1遍 | m2 | 139.17 |  |  |  |
| 20 | 011404002001 | 天棚喷刷涂料 |  | 1.涂料品种、喷刷遍数:面涂无机涂料三遍 | m2 | 139.17 |  |  |  |
| 21 | 011303001001 | 成品装饰带 |  | 1.装饰带型式、尺寸:120×1.2厚 2.材料品种、规格:铝合金 | m | 24.84 |  |  |  |
| 22 | 010810002001 | 窗帘盒 |  | 1.窗帘盒龙骨:轻钢龙骨 2.窗帘盒基层:9mm阻燃板 3.窗帘盒面板材料品种、规格:10mm硅酸钙板 | m | 14.15 |  |  |  |
|  |  | 二层 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011615001003 | 开孔(打洞) |  | 1.打洞部位材质:砖墙 2.洞尺寸:1100×2200mm 3.废料运距:综合考虑 | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 010401008005 | 零星砌砖 |  | 1.零星砌砖名称、部位:封堵门洞 2.砖品种、规格、强度等级:MU10砖 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 | m3 | 0.48 |  |  |  |
| 5 | 010903003001 | 墙面砂浆防水 |  | 1.砂浆厚度、种类及强度等级:5厚聚合物水泥防水砂浆 | m2 | 4.84 |  |  |  |
| 6 | 011403003003 | 刮腻子 |  | 1.基层类型:墙面 2.腻子种类:普通腻子 3.刮腻子遍数:2遍 | m2 | 4.84 |  |  |  |
| 7 | 011403001003 | 抹灰面油漆 |  | 1.基层类型:墙面 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆一底两面 | m2 | 4.84 |  |  |  |
| 8 | 011302001002 | 平面吊顶天棚 |  | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:9mm阻燃板 3.面板材料品种、规格:10mm泰山石膏板 | m2 | 67.72 |  |  |  |
| 9 | 011403003004 | 刮腻子 |  | 1.基层类型:天棚 2.腻子种类:普通腻子 3.刮腻子遍数:1遍 | m2 | 120.36 |  |  |  |
| 10 | 011404002002 | 天棚喷刷涂料 |  | 1.基层类型:天棚 2.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料三遍 | m2 | 120.36 |  |  |  |
| 11 | 011302002002 | 跌级吊顶天棚 |  | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:9mm阻燃板 3.面板材料品种、规格:10mm泰山石膏板 | m2 | 17.54 |  |  |  |
| 12 | 011302001003 | 平面吊顶天棚 |  | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8丝杆 2.基层材料种类、规格:9mm阻燃板 3.面板材料品种、规格:12厘A级防火陶铝吸音板 | m2 | 76.64 |  |  |  |
| 13 | 010810002002 | 窗帘盒 |  | 1.窗帘盒龙骨:轻钢龙骨 2.窗帘盒基层:9mm阻燃板 3.窗帘盒面板材料品种、规格:10mm硅酸钙板 | m | 18 |  |  |  |
|  |  | 三层 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010802001005 | 金属(塑钢)门 |  | 1.门洞口尺寸:1600×2300mm 2.开启方式:推拉 3.框、扇材质:90系铝合金框 4.玻璃品种、厚度:10厚钢化玻璃 | m2 | 3.68 |  |  |  |
| 2 | 010808002001 | 金属门窗套 |  | 1.面层材料品种、规格:2.0厚铝板双包门套 | m2 | 1.56 |  |  |  |
|  |  | 钢结构棚1、3、4、5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | 010603003002 | 钢管柱 |  | 1.钢材品种、规格:镀锌方管100×100×2.5 | t | 0.976 |  |  |  |
| 149 | 010604001001 | 钢梁 |  | 1.梁类型:钢梁 2.钢材品种、规格:镀锌方管120×60×2.5 | t | 0.34 |  |  |  |
| 150 | 010607002002 | 钢支撑、钢拉条 |  | 1.钢材品种、规格:镀锌方管60×40×1.5、镀锌方管100×100×2.5 | t | 2.441 |  |  |  |
| 151 | 010605003002 | 钢屋面板 |  | 1.钢板(复合板)型号、厚度:蓝色彩钢板，1.2mm | m2 | 259.26 |  |  |  |
| 152 | 010605003003 | 钢屋面板 |  | 1.钢板(复合板)型号、厚度:高透彩钢板，2mm | m2 | 76.94 |  |  |  |
| 153 | 011207001002 | 轻质隔墙 |  | 1.隔板材料品种、规格:50mm聚氨酯隔墙板 | m2 | 374.87 |  |  |  |
| 154 | 010606003002 | 钢墙架 |  | 1.钢材品种、规格:C型钢 60×40×10 | t | 1.059 |  |  |  |
| 155 | 010506025005 | 预埋铁件 |  | 1.钢材种类:镀锌钢板 | t | 0.321 |  |  |  |
| 156 | 010802002003 | 彩板门 |  | 1.门洞口尺寸:彩钢板门M0921、M1521 2.厚度:100mm | m2 | 10.08 |  |  |  |
| 157 | 010807001004 | 金属(塑钢)窗 |  | 1.窗洞口尺寸:铝合金窗 C1510 2.窗类型:平开窗 3.框、扇材质及规格:铝合金 4.玻璃品种、厚度:6mm厚白玻 | m2 | 21 |  |  |  |
|  |  | 钢结构棚2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | 010603003003 | 钢管柱 |  | 1.钢材品种、规格:304不锈钢方管100×100×2.5 | t | 0.0664 |  |  |  |
| 124 | 010604001002 | 钢梁 |  | 1.梁类型:钢梁 2.钢材品种、规格:304不锈钢方管120×60×2.5、304不锈钢方管100×100×2.5 | t | 0.42 |  |  |  |
| 125 | 010607002003 | 钢支撑、钢拉条 |  | 1.钢材品种、规格:304不锈钢方管60×40×1.5 | t | 0.144 |  |  |  |
| 126 | 010605003004 | 钢屋面板 |  | 1.钢板(复合板)型号、厚度:高透彩钢板，2mm | m2 | 116.27 |  |  |  |
| 127 | 010605002001 | 钢板墙板 |  | 1.钢板(复合板)型号、厚度:2mm高透彩钢板 | m2 | 12.57 |  |  |  |
| 128 | 010506025006 | 预埋铁件 |  | 1.钢材种类:304不锈钢钢板 | t | 0.041 |  |  |  |
|  |  | 市政 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 园区入口拆新建设 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 模板工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 | 010505002003 | 基础模板 |  | 1.基础类型:排水沟基础模板 | m2 | 81.06 |  |  |  |
| 197 | 010505005002 | 墙面模板 |  | 1.基础类型:排水沟壁模板 | m2 | 1023.6 |  |  |  |
| 198 | 010505008001 | 其他板模板 |  | 1.构件名称:排水沟盖板模板 | m2 | 3.6 |  |  |  |
|  |  | 土方开挖JZ-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | 040101001001 | 机械平整场地 |  | 1.土类别:综合考虑 2.工作内容:地坪清杂 | m2 | 2083.68 |  |  |  |
|  |  | 路面拆凿JZ-03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | 041001001001 | 拆除路面 |  | 1.材质:拆除混凝土路面 2.厚度:300mm | m2 | 701.43 |  |  |  |
| 161 | 040103003001 | 余方弃置 |  | 1.弃料品种:石方 2.废料运距:综合考虑 | m3 | 210.429 |  |  |  |
| 162 | 040101001002 | 挖一般土方 |  | 1.土类别:综合考虑 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 701.43 |  |  |  |
| 163 | 040103003003 | 余方弃置 |  | 1.弃料品种:土方 2.废料运距:综合考虑 | m3 | 701.43 |  |  |  |
|  |  | 新建排水沟JZ-04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | 040101002001 | 挖沟槽土方 |  | 1.土类别:综合考虑 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 817.61 |  |  |  |
| 165 | 040103002002 | 一般回填方 |  | 1.填方来源:原土 | m3 | 333.9 |  |  |  |
| 166 | 040103002003 | 一般回填方 |  | 1.材料品种、规格:300mm2:8砂石层 | m3 | 120.77 |  |  |  |
| 167 | 040103003002 | 余方弃置 |  | 1.弃料品种:土方 2.废料运距:综合考虑 | m3 | 433.63 |  |  |  |
| 168 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 |  | 1.断面尺寸:1200×1300mm 2.基础材料品种、厚度:150mm厚C30钢筋混凝土基础 3.混凝土、砂浆种类、强度等级:C30钢筋混凝土 | m | 230 |  |  |  |
| 169 | 040201022002 | 排水沟、截水沟 |  | 1.断面尺寸:1200×800mm 2.基础材料品种、厚度:300mm厚C30钢筋混凝土基础 3.混凝土、砂浆种类、强度等级:C30钢筋混凝土 4.盖板材质、规格:C30现浇钢筋混凝土排水盖板 | m | 18 |  |  |  |
| 170 | 040901001001 | 构件钢筋 |  | 1.钢筋规格:钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10~25mm | t | 3.819 |  |  |  |
| 171 | 040302001001 | 圆木桩 |  | 1.桩长:2.2m 2.材质:圆木桩 3.直径:0.15m | 根 | 80 |  |  |  |
|  |  | 新建地面JZ-05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | 040203007001 | 水泥混凝土 |  | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:200mm | m2 | 492 |  |  |  |
| 173 | 040203003001 | 透层 |  | 1.材料品种:乳化沥青 2.喷油量:0.55k/m2 | m2 | 984 |  |  |  |
| 174 | 040203006001 | 沥青混凝土 |  | 1.沥青品种:黑色细粒式改性沥青混凝土（花岗岩） 2.沥青混凝土种类:AC-13C 3.厚度:均厚50mm | m2 | 492 |  |  |  |
| 175 | 040203006002 | 沥青混凝土 |  | 1.沥青品种:黑色中粒式改性沥青混凝土（花岗岩） 2.沥青混凝土种类:AC-16C 3.厚度:均厚50mm | m2 | 492 |  |  |  |
| 176 | 040202010001 | 碎石 |  | 1.石料规格:碎石 2.厚度:200mm | m2 | 492 |  |  |  |
| 177 | 040202008001 | 砂砾石 |  | 1.材料:2:8砂石垫层 2.厚度:800mm | m2 | 492 |  |  |  |
| 178 | 040201003001 | 路床碾压检验 |  | 1.工作内容:路床碾压检验 | m2 | 492 |  |  |  |
|  |  | 土方回填及部分建设JZ-06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | 040205007001 | 标线 |  | 1.材料品种:白色热熔反光漆 2.厚度:2mm | m2 | 29.4 |  |  |  |
|  |  | 园区内地面标线JZ-38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | 040205007002 | 标线 |  | 1.材料品种:白色热熔反光漆 2.厚度:2mm | m2 | 467.55 |  |  |  |
| 181 | 040205008001 | 标记 |  | 1.名称:文字标识 2.材料品种:热熔反光漆 | 个 | 122 |  |  |  |
| 182 | 040205008002 | 标记 |  | 1.名称:箭头标记 2.材料品种:热熔反光漆 | 个 | 46 |  |  |  |
| 183 | 040205016001 | 防撞筒(墩) |  | 1.材料品种:芝麻灰花岗岩 2.规格、型号:直径0.6 | 个 | 31 |  |  |  |
|  |  | 新增（局部建设）JZ-42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | 040101001003 | 挖一般土方 |  | 1.土类别:综合考虑 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 6.9 |  |  |  |
| 185 | 040103003004 | 余方弃置 |  | 1.弃料品种:土方 2.废料运距:综合考虑 | m3 | 6.9 |  |  |  |
| 186 | 040203007002 | 水泥混凝土 |  | 1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:200mm 3.水养生 | m2 | 23 |  |  |  |
| 187 | 040203007003 | 水泥混凝土 |  | 1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:250mm 3.水养生 | m2 | 110 |  |  |  |
| 188 | 040202002001 | 水泥石屑混合料 |  | 1.材料:水泥石屑 2.水泥含量:6% 3.厚度:100mm | m2 | 23 |  |  |  |
| 189 | 040202002002 | 水泥石屑混合料 |  | 1.材料:水泥石屑 2.水泥含量:6% 3.厚度:200mm | m2 | 110 |  |  |  |
| 190 | 040202010002 | 碎石 |  | 1.石料规格:碎石 2.厚度:210mm厚 | m2 | 110 |  |  |  |
| 191 | 040201003002 | 路床碾压检验 |  | 1.工作内容:路床碾压检验 | m2 | 133 |  |  |  |
| 192 | 040901001002 | 路面钢筋 |  | 1.钢筋种类:圆钢 2.钢筋规格:φ10 | t | 0.585 |  |  |  |
|  |  | 4#楼-地面沥青 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4#楼宿舍楼沥青 JZ-37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | 040203003002 | 透层 |  | 1.材料品种:乳化沥青 2.喷油量:0.55k/m2 | m2 | 4238 |  |  |  |
| 193 | 040203006003 | 沥青混凝土 |  | 1.沥青品种:黑色细粒式改性沥青混凝土 2.沥青混凝土种类:AC-13C 3.厚度:均厚30mm | m2 | 2119 |  |  |  |
| 194 | 040203006004 | 沥青混凝土 |  | 1.沥青品种:黑色中粒式改性沥青混凝土 2.沥青混凝土种类:AC-16C 3.厚度:均厚50mm | m2 | 2119 |  |  |  |
| 195 | 041001004001 | 铣刨路面 |  | 1.工作内容:铣刨混凝土路面 2.厚度:0.03m 3.废料运距:综合考虑 | m2 | 2119 |  |  |  |
|  |  | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 给排水 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 园区入口拆新建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | 030505016001 | 显示设备 |  | 1.名称:户外LED屏 2.规格:1470×2480 3、包含控制系统 | 台 | 1 |  |  |  |
|  |  | 屠宰间、待宰间安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 | 031001008001 | 塑料管 |  | 1.材质：PVC 2.规格：DN200 3.连接方式：粘接 4.敷设方式：预埋 | m | 41 |  |  |  |
| 204 | 031001008002 | 塑料管 |  | 1.材质：PPR 2.规格：DN50 3.连接方式：热熔连接 4.管道冲洗：水冲洗 | m | 350 |  |  |  |
| 205 | 031001008003 | 塑料管 |  | 1.材质：PPR 2.规格：DN32 3.连接方式：热熔连接 4.管道冲洗：水冲洗 | m | 30.5 |  |  |  |
| 206 | 031001008004 | 塑料管 |  | 1.材质：PPR 2.规格：DN20 3.连接方式：热熔连接 4.管道冲洗：水冲洗 | m | 280 |  |  |  |
| 207 | 030901003001 | 加压水枪 |  | 1.名称：铝合金加压水枪 2、其他：带回收器，10米水管 | 个 | 6 |  |  |  |
| 208 | 031005016001 | 水箱 |  | 1.名称：清水罐 2.规格：直径1.7m×高2.3m 3材质：PE塑料 | 台 | 1 |  |  |  |
| 209 | 031005016002 | 水箱 |  | 1.名称：药水罐 2.规格：直径1.7m×高2.3m 3材质：PE塑料 | 台 | 1 |  |  |  |
| 210 | 031002003001 | 塑料阀门 |  | 1.清洗点阀门 DN20 2、材质：PP-R-截止阀 3、配30米软管 | 个 | 4 |  |  |  |
| 211 | 040502005001 | 阀门 |  | 1.名称:区域控制阀门 2.规格:Z45T-10 DN50暗杆 | 个 | 1 |  |  |  |
| 212 | 030103005001 | 清理设备 |  | 1.类型:高压清洗机 2、不锈钢泵组， 工作压力300BAR；间枪流量20/min 功率11KW 3、配控制箱 | 台 | 1 |  |  |  |
| 213 | 030901003002 | 微雾消毒喷头 |  | 1.安装部位:水雾喷头 2.材质、型号、规格:ZSTWB16-120,DN20 | 个 | 56 |  |  |  |
| 214 | 030901003003 | 微雾清洗喷头 |  | 1.安装部位:微雾清洗喷头 2.材质、型号、规格:ZSTWB16-120,DN20 | 个 | 28 |  |  |  |
| 215 | 030211002001 | 水泵 |  | 1.型号:立式水泵 2.功率:流量(t/h) ≤500 3、配控制箱 4、电压380V， 流量12.5m3/h,扬程12.5m,功率1.1KW | 台 | 1 |  |  |  |
| 216 | 031001008005 | 塑料管 |  | 1.材质：PPR 2.规格：DN75 3.连接方式：热熔连接 4.管道冲洗：水冲洗 | m | 5 |  |  |  |
| 217 | 030413013001 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称：单联单控开关 2.规格型号：250V-10A 3.安装方式：明装 | 套 | 1 |  |  |  |
| 218 | 030413013002 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称：单联双控开关 2.规格型号：250V-10A 3.安装方式：明装 | 套 | 3 |  |  |  |
| 219 | 040805001001 | 常规照明灯 |  | 1.LED平板灯 2、600*600 220V 30W | 套 | 12 |  |  |  |
| 220 | 030405015001 | 风扇 |  | 1.名称：排气扇 2.规格：600×600mm 3、180W | 台 | 3 |  |  |  |
| 221 | 040805001002 | 常规照明灯 |  | 1.名称:LED 壁装投光灯 2.型号:高亮、防水 3.规格:200W | 套 | 8 |  |  |  |
| 222 | 040805001003 | 常规照明灯 |  | 1.名称:紫外线消毒灯 2.规格:60W 3.类型:无臭氧 医用级 | 套 | 12 |  |  |  |
| 223 | 030412002001 | 线槽 |  | 1.材质：PVC 2.规格：39*19 3.安装方式：明敷 | m | 298.2 |  |  |  |
| 224 | 030412004001 | 配线 |  | 1.线槽内配线 2.规格型号：BVR2.5mm2 | m | 852.6 |  |  |  |
| 225 | 030412004002 | 配线 |  | 1.线槽内配线 2.规格型号：BVR4mm2 | m | 263.2 |  |  |  |
| 226 | 030413014001 | 插座 |  | 明装空调插座带开关 | 套 | 3 |  |  |  |
| 227 | 030413014002 | 插座 |  | 明装十孔明装插座 | 套 | 19 |  |  |  |
| 228 | 030402011001 | 成套配电箱 |  | 明装配电箱 | 台 | 3 |  |  |  |
| 229 | 030412006001 | 接线盒 |  | 接线盒安装 接线盒 暗装 | 个 | 35 |  |  |  |
| 230 | 010102002006 | 挖沟槽土方 |  | 1.土壤类别:人工开挖沟槽土方 综合考虑 2.挖土深度:2m内 | m3 | 51.3 |  |  |  |
| 231 | 010102007005 | 回填方 |  | 1.密实度要求:按规范要求 2.填方材料品种:原土 | m3 | 51.3 |  |  |  |
| 232 | 010103001003 | 回填方 |  | 1.密实度要求:按规范要求 2.填方材料品种:中粗砂 | m3 | 51.3 |  |  |  |
|  |  | 急宰间、隔离舍安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 233 | 031001008006 | 塑料管 |  | 1.材质：PVC 2.规格：DN200 3.连接方式：粘接 4.敷设方式：预埋 | m | 26.26 |  |  |  |
| 234 | 031001008007 | 塑料管 |  | 1.材质：PVC 2.规格：DN110 3.连接方式：粘接 4.敷设方式：预埋 | m | 14.63 |  |  |  |
| 235 | 031001008008 | 塑料管 |  | 1.材质：PVC 2.规格：DN50 3.连接方式：粘接 4.敷设方式：预埋 | m | 9.8 |  |  |  |
| 236 | 031001008009 | 塑料管 |  | 1.材质：PPR 2.规格：DN50 3.连接方式：热熔连接 4.管道冲洗：水冲洗 | m | 32.2 |  |  |  |
| 237 | 031001008010 | 塑料管 |  | 1.材质：PPR 2.规格：DN32 3.连接方式：热熔连接 4.管道冲洗：水冲洗 | m | 60 |  |  |  |
| 238 | 031003014001 | 304不锈钢地漏 |  | 1.材质：304不锈钢 2.规格：100×100 | 个 | 3 |  |  |  |
| 239 | 031001008011 | 塑料管 |  | 1.材质：PVC软管 2.规格：DN25 3.连接方式：粘接 4.管道冲洗：水冲洗 | m | 180 |  |  |  |
| 240 | 030405015002 | 风扇 |  | 1.名称：工业排气扇 2.规格：380V 750W | 台 | 3 |  |  |  |
| 241 | 030412002002 | 线槽 |  | 1.材质：PVC 2.规格：39×19 3.安装方式：明敷 | m | 85.2 |  |  |  |
| 242 | 030413013003 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称：二联单控明装开关 2.规格：250V-10A | 套 | 3 |  |  |  |
| 243 | 030413014003 | 插座 |  | 1.名称：明装十孔插座 2.规格型号：86型250V-10A | 套 | 6 |  |  |  |
| 244 | 030412006002 | 接线盒 |  | 接线盒安装 开关(插座)盒 暗装 | 个 | 9 |  |  |  |
| 245 | 030412006003 | 接线盒 |  | 接线盒安装 接线盒 暗装 | 个 | 3 |  |  |  |
| 246 | 080706002001 | 配电箱 |  | 1.名称：配电箱 2.规格：210×185×77 3.安装方式：离地1.6米明装 | 台 | 3 |  |  |  |
| 247 | 030412004003 | 配线 |  | 1.名称：线槽内配线 2.规格：2.5mm2 3.型号：BVR | m | 511.2 |  |  |  |
| 248 | 030412004004 | 配线 |  | 1.名称：线槽内配线 2.规格：10mm2 3.型号：ZR-BVR | m | 60 |  |  |  |
| 249 | 010102002007 | 挖沟槽土方 |  | 1.土类别:土方 2.开挖深度:2m以内 3.土方开挖方式:人工开挖 | m3 | 11.21 |  |  |  |
| 250 | 010103001004 | 回填方 |  | 1.密实度要求:按规范要求 2.填方材料品种:中粗砂 | m3 | 11.21 |  |  |  |
| 251 | 010103002007 | 余方弃置 |  | 1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 | m3 | 11.21 |  |  |  |
|  |  | 4#楼厨房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 252 | 031001008012 | 塑料管 |  | 1.材质：PPR 2.规格：DN50 3.连接方式：热熔连接 4.管道冲洗：水冲洗 | m | 20 |  |  |  |
| 253 | 031001008013 | 塑料管 |  | 1.材质：PPR 2.规格：DN20 3.连接方式：热熔连接 4.管道冲洗：水冲洗 | m | 21 |  |  |  |
| 254 | 031001008014 | 塑料管 |  | 1.材质：PVC 2.规格：DN50 3.连接方式：粘接 4.敷设方式：预埋 | m | 5.5 |  |  |  |
| 255 | 030413014004 | 插座 |  | 1.名称：明装五孔插座 2.规格型号：86型250V-10A | 套 | 9 |  |  |  |
| 256 | 030413014005 | 插座 |  | 1.名称：明装十孔插座 2.规格型号：86型250V-10A | 套 | 3 |  |  |  |
| 257 | 030402011002 | 成套配电箱 |  | 1.名称：配电箱 2.规格：210×185×77 3.安装方式：离地1.6米明装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 258 | 030412002003 | 线槽 |  | 1.材质：PVC 2.规格：24×14 3.安装方式：明敷 | m | 96.3 |  |  |  |
| 259 | 030412004005 | 配线 |  | 1.线槽内配线 2.规格型号：BVR4mm2 | m | 288.9 |  |  |  |
| 260 | 030412004006 | 配线 |  | 1.线槽内配线 2.规格型号：BVR6mm2 | m | 21 |  |  |  |
|  |  | 云安区农副产品冷链物流加工中心 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 首层 |  |  |  |  |  |  |  |
| 261 | 030412001001 | 配管 |  | 1.名称:塑料电线管 2.材质:PC20 3.配置形式:暗敷 | m | 56.81 |  |  |  |
| 262 | 030412004007 | 配线 |  | 1.名称：线管内配线 2.规格：2.5mm2 3.型号：ZR-BVR | m | 170.43 |  |  |  |
| 263 | 030413002001 | 装饰灯 |  | 1.名称:组合射灯 2.安装方式:嵌入式 3.规格:2*10W 168*88*H85 | 套 | 12 |  |  |  |
| 264 | 030413002002 | 装饰灯 |  | 1.名称:2.5寸筒灯 2.安装方式:嵌入式 3.规格：6W,300mA | 套 | 25 |  |  |  |
| 265 | 030413002003 | 装饰灯 |  | 1.名称:暗藏灯管 2.安装方式:嵌入式 3.规格：铝曹15.8*15.8 | m | 40.26 |  |  |  |
| 266 | 030412006004 | 接线盒 |  | 接线盒安装 接线盒 暗装 | 个 | 42 |  |  |  |
| 267 | 030413002005 | 装饰灯 |  | 1.名称:艺术小吊灯 2.安装方式:吊式 3.规格： %%C350*H280 LED 58W,黑色铁艺烤漆 | 套 | 1 |  |  |  |
|  |  | 二层 |  |  |  |  |  |  |  |
| 268 | 030412001002 | 配管 |  | 1.名称:塑料电线管 2.材质:PC20 3.配置形式:暗敷 | m | 167.79 |  |  |  |
| 269 | 030413002006 | 凿(压)槽 |  | 1.凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 2.沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 | m | 25.2 |  |  |  |
| 270 | 030412004008 | 配线 |  | 1.名称：线管内配线 2.规格：2.5mm2 3.型号：ZR-BVR | m | 393.03 |  |  |  |
| 271 | 030413002007 | 装饰灯 |  | 1.名称:暗藏灯管 2.安装方式:嵌入式 3.规格：铝曹15.8*15.8 | m | 14.3 |  |  |  |
| 272 | 030413002008 | 装饰灯 |  | 1.名称:2.5寸筒灯 2.安装方式:嵌入式 3.规格：6W,300mA | 套 | 49 |  |  |  |
| 273 | 030412006005 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 | 个 | 50 |  |  |  |
| 274 | 030412006006 | 接线盒 |  | 1.名称:开关(插座)盒 2.安装形式:暗装 | 个 | 10 |  |  |  |
| 275 | 030413014006 | 插座 |  | 1.名称：明装五孔插座 2.规格型号：86型250V-10A | 套 | 9 |  |  |  |
| 276 | 030413013004 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称：三联单控明装开关 2.规格：250V-10A | 套 | 1 |  |  |  |
| 277 | 080707012001 | 配线 |  | 1.UTP5e 电线 2、管内穿线 | m | 29.4 |  |  |  |
| 278 | 031208007001 | 防潮层、保护层 |  | 1.防潮层、保护层安装 玻璃丝布 管道 | m2 | 15.95 |  |  |  |
|  |  | 园区内供电系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 279 | 040101002002 | 挖沟槽土方 |  | 1.土类别:土方 2.挖土深度:2m以内 3.土方开挖方式:机械开挖 | m3 | 85.11 |  |  |  |
| 280 | 010102007007 | 回填方 |  | 1.密实度要求:按规范要求 2.填方材料品种:原土 | m3 | 85.11 |  |  |  |
| 281 | 030409006001 | 电缆保护管 |  | 1.名称:电缆保护管 2.材质:PVC管 3.规格:DN50 4.敷设方式:埋地敷设 | m | 201.8 |  |  |  |
| 282 | 030409006002 | 电缆保护管 |  | 1.名称:电缆保护管 2.材质:PVC管 3.规格:DN110 4.敷设方式:埋地敷设 | m | 350.49 |  |  |  |
| 283 | 030409006003 | 电缆保护管 |  | 1.名称:电缆保护管 2.材质:PVC管 3.规格:DN160 4.敷设方式:埋地敷设 | m | 173.6 |  |  |  |
| 284 | 030409001001 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:YJV-3×10+2×6mm2 | m | 205.8 |  |  |  |
| 285 | 030409001002 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:YVJ-3×120+2×70mm2 | m | 259.89 |  |  |  |
| 286 | 030409001003 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:YVJ-3×185+2×95mm2 | m | 179.6 |  |  |  |
| 287 | 030409001004 | 电力电缆 |  | 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格：YJV-5×16 | m | 30 |  |  |  |
| 288 | 030409001005 | 电力电缆 |  | 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格：YJV-3×70+2×35mm2 | m | 30 |  |  |  |
| 289 | 030409001006 | 电力电缆 |  | 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格：YJV-3×50+2×25mm2 | m | 72 |  |  |  |
| 290 | 030409001007 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:YJV-3×95+2×50mm2 | m | 60 |  |  |  |
| 291 | 030409003001 | 电力电缆头 |  | 1.规格:铜芯干包终端头(截面mm2以下) 35 | 个 | 4 |  |  |  |
| 292 | 030409003002 | 电力电缆头 |  | 1.规格:铜芯干包终端头(截面mm2以下) 70 | 个 | 6 |  |  |  |
| 293 | 030409003003 | 电力电缆头 |  | 1.规格:铜芯干包终端头(截面mm2以下) 120 | 个 | 6 |  |  |  |
| 294 | 030409003004 | 电力电缆头 |  | 1.规格:铜芯干包终端头(截面mm2以下) 185 | 个 | 2 |  |  |  |
| 295 | 030402011003 | 成套配电箱 |  | 1.名称：配电箱1号 2.安装方式：悬挂明装 3、箱内元器件见图纸 | 台 | 1 |  |  |  |
| 296 | 030402011004 | 成套配电箱 |  | 1.名称：配电箱2号 2.安装方式：悬挂明装 3、箱内元器件见图纸 | 台 | 1 |  |  |  |
| 297 | 030402011005 | 成套配电箱 |  | 1.名称：配电箱3号 2.安装方式：悬挂明装 3、箱内元器件见图纸 | 台 | 1 |  |  |  |
| 298 | 030402011006 | 成套配电箱 |  | 1.名称：配电箱4号 2.安装方式：悬挂明装 3、箱内元器件见图纸 | 台 | 1 |  |  |  |
| 299 | 030402011007 | 成套配电箱 |  | 1.名称：配电箱5号 2.安装方式：悬挂明装 3、箱内元器件见图纸 | 台 | 1 |  |  |  |
| 300 | 030402011008 | 成套配电箱 |  | 1.名称：配电箱6号 2.安装方式：悬挂明装 3、箱内元器件见图纸 | 台 | 1 |  |  |  |
|  |  | 地磅 |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 | 031001008015 | 塑料管 |  | 1.材质：PVC 2.规格：DN160 3.连接方式：粘接 4.敷设方式：预埋 | m | 3 |  |  |  |
| 200 | 030412001003 | 配管 |  | 1.名称:塑料电线管 2.材质:PC20 3.配置形式:暗敷 | m | 3 |  |  |  |
| 201 | 030410001001 | 接地极 |  | 1.名称:钢管接地 2.材质:地线%%c42镀锌管 3.规格:3米 | 根 | 2 |  |  |  |
|  |  | 氧化塘 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 灌溉工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 050101002001 | 植被清理 |  | 1.植物种类:清理杂草、杂物 | m2 | 8837.62 |  |  |  |
| 302 | 040901001003 | 构件钢筋 |  | 1.材料种类:带肋钢筋 2.钢筋规格:φ10~25mm | t | 0.7028 |  |  |  |
| 303 | 040101001004 | 挖一般土方 |  | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:4m内 3.开挖方式:人机配合 | m3 | 1049.74 |  |  |  |
| 304 | 050104001001 | 绿地灌溉管线安装 |  | 1.管道品种、规格:DN50 PE塑料给水管,1.6MPa 2.连接方式:热熔连接 | m | 4029.84 |  |  |  |
| 305 | 050104001002 | 绿地灌溉管线安装 |  | 1.管道品种、规格:DN110 PE塑料给水管,1.6MPa 2.连接方式:热熔连接 | m | 458.673 |  |  |  |
| 306 | 031003010001 | 倒流防止器 |  | 1.材质:倒流防止器 DN100 2.连接形式:法兰连接 3、仅主体安装 | 套 | 1 |  |  |  |
| 307 | 031002003002 | 塑料阀门 |  | 1.类型:角阀PE50 2.材质:塑料 3.规格、压力等级:1.6MPa 4.连接形式:热熔 | 个 | 19 |  |  |  |
| 308 | 030703005001 | 塑料阀门 |  | 1.类型:PE法兰闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰 | 个 | 10 |  |  |  |
| 309 | 030703005002 | 塑料阀门 |  | 1.类型:PE法兰开关阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰 | 个 | 5 |  |  |  |
| 310 | 080707014001 | 开孔 |  | 1.类型:管道开孔 2.材质:电钻开孔，每处4孔 | 个 | 218 |  |  |  |
| 311 | 040201021001 | 土工合成材料 |  | 1.材料品种、规格:防渗土工膜（两层） 2.搭接方式:满铺 | m2 | 2097.74 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：云安区石城屠宰场屠宰规范整改及场外道路修缮项目 |  | 标段：云安区石城屠宰场屠宰规范整改及场外道路修缮项目 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 | 价格 （元） |  | 备注 |
| 1 |  |  | 措施项目 |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | 建筑工程 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费 |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | WMSGCS000003 |  | 文明施工措施 |  |  |  |  |
| 1.1.1.2 | HJBHCS000003 |  | 环境保护措施 |  |  |  |  |
| 1.1.1.3 | LSSSCS000003 |  | 临时设施措施 |  |  |  |  |
| 1.1.1.4 | AQSCCS000003 |  | 安全生产措施 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | 2 |  | 措施实施费用 |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | WMGDZJF00004 |  | 文明工地增加费 |  |  |  |  |
| 1.1.2.2 | DNASSG000002 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费 |  |  |  |  |
| 1.1.2.3 | DNASSGCC0002 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除） |  |  |  |  |
| 1.1.2.4 | YJSGZJ000004 |  | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |
| 1.1.2.5 | GGCSF0000004 |  | 赶工措施费 |  |  |  |  |
| 1.1.2.6 | 011601001002 |  | 脚手架 |  |  |  |  |
| 1.1.2.7 | 011601001003 |  | 脚手架 |  |  |  |  |
| 1.1.2.8 | 011601001004 |  | 脚手架 |  |  |  |  |
| 1.1.2.9 | 011601001005 |  | 脚手架 |  |  |  |  |
| 1.1.2.10 | 011601001006 |  | 脚手架 |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  | 装饰工程 |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费 |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | WMSGCS000004 |  | 文明施工措施 |  |  |  |  |
| 1.2.1.2 | HJBHCS000004 |  | 环境保护措施 |  |  |  |  |
| 1.2.1.3 | LSSSCS000004 |  | 临时设施措施 |  |  |  |  |
| 1.2.1.4 | AQSCCS000004 |  | 安全生产措施 |  |  |  |  |
| 1.2.2 | 2 |  | 措施实施费用 |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | WMGDZJF00003 |  | 文明工地增加费 |  |  |  |  |
| 1.2.2.2 | DNASSG000001 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：云安区石城屠宰场屠宰规范整改及场外道路修缮项目 |  | 标段：云安区石城屠宰场屠宰规范整改及场外道路修缮项目 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 | 价格 （元） |  | 备注 |
| 1.2.2.3 | DNASSGCC0001 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除） |  |  |  |  |
| 1.2.2.4 | YJSGZJ000003 |  | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |
| 1.2.2.5 | GGCSF0000003 |  | 赶工措施费 |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  | 安装工程 |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费 |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | WMSGCS000002 |  | 文明施工措施 |  |  |  |  |
| 1.3.1.2 | HJBHCS000002 |  | 环境保护措施 |  |  |  |  |
| 1.3.1.3 | LSSSCS000002 |  | 临时设施措施 |  |  |  |  |
| 1.3.1.4 | AQSCCS000002 |  | 安全生产措施 |  |  |  |  |
| 1.3.2 | 2 |  | 措施实施费用 |  |  |  |  |
| 1.3.2.1 | WMGDZJF00002 |  | 文明工地增加费 |  |  |  |  |
| 1.3.2.2 | ASGDSG000001 |  | 地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  |  |  |  |
| 1.3.2.3 | GJSJSG000001 |  | 管井内、竖井内、断面小于或等于 2m2隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费 |  |  |  |  |
| 1.3.2.4 | GGCSF0000002 |  | 赶工措施费 |  |  |  |  |
| 1.3.2.5 | YJSGZJ000002 |  | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |
| 1.3.2.6 | 031401001009 |  | 脚手架 |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  | 市政工程 |  |  |  |  |
| 1.4.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费 |  |  |  |  |
| 1.4.1.1 | WMSGCS000001 |  | 文明施工措施 |  |  |  |  |
| 1.4.1.2 | HJBHCS000001 |  | 环境保护措施 |  |  |  |  |
| 1.4.1.3 | LSSSCS000001 |  | 临时设施措施 |  |  |  |  |
| 1.4.1.4 | AQSCCS000001 |  | 安全生产措施 |  |  |  |  |
| 1.4.2 | 2 |  | 措施实施费用 |  |  |  |  |
| 1.4.2.1 | WMGDZJF00001 |  | 文明工地增加费 |  |  |  |  |
| 1.4.2.2 | YJSGZJ000001 |  | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |
| 1.4.2.3 | GGCSF0000001 |  | 赶工措施费 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：云安区石城屠宰场屠宰规范整改及场外道路修缮项目 |  | 标段：云安区石城屠宰场屠宰规范整改及场外道路修缮项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.2 |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.3 |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.5 |
| 5 | 预算包干费 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 概算幅度差 |  |  |  |  |  |  |
| GCYZF | 工程优质费 |  |  |  |  |  |  |
| XNF | 消纳费 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | - |

| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：云安区石城屠宰场屠宰规范整改及场外道路修缮项目 |  |  |  | 标段：云安区石城屠宰场屠宰规范整改及场外道路修缮项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） | 调整金额± (元) |  | 备注 |
| 1 | 合同价格调整暂列金额 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 未确定工程暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 未确定服务暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 未确定其他暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  | - | - |  |  |  |  |  | - |
| 合 计 |  | - | - |  |  |  |  |  | - |

| 增值税计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：云安区石城屠宰场屠宰规范整改及场外道路修缮项目 |  | 标段：云安区石城屠宰场屠宰规范整改及场外道路修缮项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础说明 | 计算基础 |  | 税率（%） | 金额（元） |
| 1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价 |  |  | 9 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |